電通二甲微處理器實驗 實驗結報

| 實驗名稱 | Lab05-4x4鍵盤 |
| --- | --- |
| 組員 | 06050013鄞若伃 |

- 實驗目的

了解4x4鍵盤的原理

4x4鍵盤如何接線？

如何使用 Arduino keyboard library?

如何讀取鍵盤的顯示數值?

如何讓七段顯示器顯示鍵盤的輸入值?

- 實驗步驟

4x4 鍵盤之按鍵值經由串列傳輸，顯示在 PC 上

4x4 鍵盤之按鍵值顯示在七段顯示器上

- 程式碼

1. #include <Keypad.h> const byte ROWS = 4; // 4 Rows const byte COLS = 4; // 4 Columns // 定義 Keypad 的按鍵 char keys[ROWS][COLS] = { {'F', 'E', 'D', 'C'}, {'B','3','6', '9'}, {'A', '2', '5', '8'}, {'0', '1', '4', '7'} }; // 定義 Keypad 連到 Arduino 的接腳 byte rowPins[ROWS] = {10, 9, 8, 7}; // 連到 Keypad 的 4 個 Rows byte colPins[COLS] = {14, 13, 12, 11}; // 連到 Keypad 的 4 個 Columns // 建立 Keypad 物件 Keypad keypad =Keypad( makeKeymap(keys), rowPins,colPins, ROWS, COLS ); void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ char key = keypad.getKey(); // 讀取 Keypad的輸入 if (key != NO_KEY){ Serial.println(key); } }.

2. #include <Keypad.h> #include "SevSeg.h" SevSeg sevseg; //Instantiate a seven segment object const byte ROWS = 4; // 4 Rows const byte COLS = 4; // 4 Columns // 定義 Keypad 的按鍵 char keys[ROWS][COLS] = { {'F', 'E', 'D', 'C'}, {'B','3','6', '9'}, {'A', '2', '5', '8'}, {'0', '1', '4', '7'} }; // 定義 Keypad 連到 Arduino 的接腳 byte rowPins[ROWS] = {10, 9, 8, 7}; // 連到 Keypad 的 4 個 Rows byte colPins[COLS] = {14, 13, 12, 11}; // 連到 Keypad 的 4 個 Columns // 建立 Keypad 物件 Keypad keypad =Keypad( makeKeymap(keys), rowPins,colPins, ROWS, COLS ); void setup(){ byte numDigits = 1; byte digitPins[] = {5}; byte segmentPins[] = {2,3,4,6,15,16,17}; sevseg.begin(COMMON_CATHODE, numDigits, digitPins,segmentPins); Serial.begin(9600); } void loop(){ char key = keypad.getKey(); // 讀取 Keypad的輸入 if (key != NO_KEY){ if(key>='0'&&key<='9') { int x= key-'0'; sevseg.setNumber(x); } } sevseg.refreshDisplay(); }

- 實驗結果及分析

- 心得討論

一開始有點搞不懂鍵盤上面的數字還想說怎麼接怎麼的錯 後來才知道原來大家的都不一樣 所以把程式裡面鍵盤那塊改一改 就順利完成了

- 電路圖